ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ				για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ					Δημοτικό Στάδιο Ιλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Κ. Μ. : Π138/2009

ΠΡΟΫΠ. : 212.829,12 € με το Φ. Π. Α.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνου με τις προδιαγραφές της F. I. F. A. για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου επί της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων.

Το προς προμήθεια είδος θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληροί όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες του προς προμήθεια είδους, υπολογισμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, εκτιμήθηκαν σε 6.624 m2 (τετραγωνικά μέτρα).

Αναλυτικότερα, οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω :

| ΤΥΠΟΣ | Με μονόκλωνη κατασκευή πέλους. |
| --- | --- |
| ΤΥΠΟΣ ΙΝΑΣ | Υψηλής ποιότητας, τουλάχιστον 11.000 dtex, με ελάχιστο πάχος ίνας 200 micron, και ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (UV resistant). |
| ΧΡΩΜΑ | Πράσινο |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΜΠΩΝ (Πυκνότητα κόμπων) | 8.000 / m2 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ | 55 mm |
| ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Με χαλαζιακή (Προσοχή : όχι πυριτιδική) άμμο και κόκκους ελαστικού πρωτογενούς EPDM ή RPU, χρώματος πρασίνου (Προσοχή : χωρίς χρήση SBR ή επικαλυμμένου SBR ή παρόμοιου τύπου προϊόντων) |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ | Χαλαζιακή άμμος : στρογγυλή, με πυκνότητα τουλάχιστον 16 kgr./m2, πλυμένη και στεγνωμένη, με κοκκομετρική διαβάθμιση από Φ0,20 mm έως Φ1,00 mm. |
|  | Κόκκοι ελαστικού πρωτογενούς EPDM ή RPU : με πυκνότητα τουλάχιστον 16 kgr./m2, πράσινο χρώμα και με κοκκομετρική διαβάθμιση από 0,50 mm έως 2,00 mm. |

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής χρειάζεται να προσκομίσει υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα :

1.1	Σήμα πιστοποίησης του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα, σύμφωνα με το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων του F. I. F. A. RECOMMENDED TWO STAR,

1.2	Δύο (2) δείγματα του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα διαστάσεων τουλάχιστον 20 cm Χ 20 cm, σε διαφανές δοχείο, ώστε να φαίνονται τόσο ο τεχνητός χλοοτάπητας όσο και τα υλικά πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα (άμμος – ελαστικό).

1.3	Πιστοποιητικό ελέγχου επιτόπιων (field test) σε αντίστοιχο έργο του προσφερόμενου τεχνητού χλοοτάπητα από επίσημα αναγνωρισμένο ή εξουσιοδοτημένο από τη F. I. F. A. εργαστήριο ελέγχου και σήμα (F. I. F. A. RECOMMENDED Artificial turf), το οποίο να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος προμηθευτής τηρεί τις τεχνικές απαιτήσεις που θέτει η F. I. F. A. με το τεύχος F. I. F. A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES, καθώς και ότι ο υποψήφιος προμηθευτής ανταποκρίνεται στα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά ελέγχου.

1.4 	Ο προς προμήθεια συνθετικός τάπητας χρειάζεται να είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές DIN18035-7:2002-06 «Αθλητικά γήπεδα – χλοοτάπητας από πλαστική ύλη» και να συνοδεύεται από κάθε έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) εγκεκριμένου από τη F. I. F. A. εργαστηρίου σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

1.5 	Κατάλογο (Reference list) ποδοσφαιρικών γηπέδων, στα οποία έχει τοποθετηθεί ο προσφερόμενος τεχνητός χλοοτάπητας, σε αντίστοιχες με το παρόν έργο περιπτώσεις.

1.6	Τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου χλοοτάπητα.

1.7	Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης και καλής χρήσης του τεχνητού χλοοτάπητα.

1.8	Έγγραφη παροχή εγγύησης από τον κατασκευαστικό οίκο του τεχνητού χλοοτάπητα και τον διαγωνιζόμενο σε συνδυασμό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο από την υπηρεσία χρόνο των πέντε (5) ετών.

1.9	Υπεύθυνη δήλωση ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την τεχνική τους προσφορά, χωρίς να δικαιούνται να ζητήσουν μετά την ανάθεση του έργου ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής την αλλαγή ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού με την αιτιολογία ότι δεν τα βρίσκουν στην αγορά ή ότι δεν παράγονται πλέον.

1.10	Βεβαίωση των ποσοτήτων των υλικών πλήρωσης, οι οποίες είναι αναγκαίες, από τον υποψήφιο προμηθευτή.

1.11	Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση από τους διαγωνιζόμενους ότι τα υλικά που το συνθέτουν είναι φιλικά προς το περιβάλλον και όχι τοξικά, η οποία θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού.

1.12	Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα επισκεφθεί οπωσδήποτε το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων, προκειμένου να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει και να τοποθετήσει πλήρως και σωστά τον προς προμήθεια συνθετικό τάπητα στο Δήμο, αφού προβεί στις αναγκαίες εργασίες επιδιόρθωσης – συμπλήρωσης του υπάρχοντος υποστρώματος (συμπλήρωση υλικού, διάστρωση – συμπύκνωση, δημιουργία κλίσεων κ. λ. π.).

1.13	Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης αντίστοιχων τοποθετημένων συνθετικών ταπήτων στην Ελλάδα από τον υποψήφιο προμηθευτή.

1.14	Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Τα υλικά πλήρωσης χρειάζεται να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F. I. F. A., όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος F. I. F. A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES και σε ότι αφορά τις σημαίες των γωνιών (corners) με τους ιστούς τους, την πλήρη γραμμογράφησή τους σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της F. I. F. A. και τον έλεγχο σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από την F. I. F. A. εργαστήριο και σε ότι αφορά την πιστοποίηση από την F. I. F. A. του γηπέδου, αλλά με τη δυνατότητα ελέγχου και έγκρισης από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε. Π. Ο.). Η γραμμογράφηση του χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων χλοοτάπητα ίδιου με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η τιμή προσφοράς κάθε υποψήφιου προμηθευτή για τον συνθετικό τάπητα θα περιλαμβάνει, εκτός από την προμήθεια, την τοποθέτησή του και τη διαμόρφωση της υποδομής, όπως απαιτείται, καθώς και όλες τις απαραίτητες δαπάνες για το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα μηχανήματα, τα εργαλεία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν. Ειδικότερα, τονίζεται ότι ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής δεσμεύεται να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να τοποθετήσει τον προς προμήθεια συνθετικό χλοοτάπητα πάνω στο υφιστάμενο υπόστρωμα, εφόσον αναλάβει την παρούσα προμήθεια, καθώς και να συμπεριλάβει στο κόστος της προσφοράς του τις πιθανές επιδιορθώσεις του υποστρώματος, ώστε να πραγματοποιηθεί πλήρως και σωστά αυτή η τοποθέτηση.

ΙΛΙΟΝ 28/12/2009				      	    ΙΛΙΟΝ 29/12/2009

## Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ			     		       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ				Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ. Υ.

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Γεώργιος Καλαμιώτης				Κυριάκος Καραγιώργης

Πολιτικός  Μηχανικός				Πολιτικός  Μηχανικός